附件：系统设备清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛馆 空调系统 | 空调机组 | 8台 | WKLW800 | 风量8万M3/h 制冷量 720KW 功率226kW/台 | 制冷剂为R407C 分别安装在比赛馆四个半地下机房内。每个机房两台机组。比赛大厅采用集中送风空调方式。 冷却塔安装在综合馆屋顶。 |
|  |  | 冷却水泵 | 8台 | MMG225S-4-60-E2 | 流 量 180M3/h 功率37Kw 扬程40m |  |
|  |  | 冷却塔 | 4台 | CEF-A370-4-1 | 水 量370吨/台 11Kw/台 |  |
|  |  | 电气系统 | 4套 |  |  |  |
|  |  | 冷却水管路 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 比赛馆 冷水机组系统 | 冷水机组 | 4台 | HX195R4 | 制冷量 706 KW 功率120kW/台 | 制冷剂为134A 该系统安装在比赛馆南侧的两个半地下机房内。负责为一层附属房间、二层观众大厅供冷。系统为风机排管形式。 冷却塔安装在综合馆屋顶。 |
|  |  | 冷却泵 | 4台 | MMG2000L-4-55-E2 | 流 量160M3/h 功率 30KW 扬程38m |  |
|  |  | 冷冻泵 | 4台 | MMG225S-4-48-E2 | 流 量 130 M3/h 功率22KW 扬程38m |  |
|  |  | 冷却塔 | 2台 | CEF-A330-2-1 | 水 量370吨/台 功率7.5Kw/台 |  |
|  |  | 风机盘管 | 280台 |  |  |  |
|  |  | 冷却冷冻管路 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 电气系统 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 比赛馆 冰场制冷系统 | 冷冻机组 | 2台 | LSBLG480 DZI | 制冷量478KW 功率176.6KW | 制冷剂为R22 该系统安装于比赛馆西北角观众入口平台下的机房内。 |
|  |  | 冷却水泵 | 3台 | MMG225S-4-48-E2 | 流 量140M3/h 功率16.5Kw 扬程30m |  |
|  |  | 冷冻水泵 | 3台 | MMG225S-4-48-E2 | 流 量140M3/h 功率16.5Kw 扬程30m |  |
|  |  | 冷却塔 | 2台 |  | 5.5KW |  |
|  |  | 管路系统 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 电器系统 | 1套 |  |  |  |