附件3

2024年全国航空航天模型（无人机项目）

锦标赛暨中国无人机国家队选拔赛

竞赛规则

目录

一.	定义	1

二.	技术要求	1

2.1	无人机及配件要求	1

2.2	无人机画面设置要求	1

2.3	LED安装要求	2

2.4	安全要求	2

三.	赛前审核	2

四.	比赛准则	2

4.1	行为规范	2

4.2	运动员准则	3

五.	比赛方法	4

5.1	资格赛（N进64）	4

5.2	淘汰赛（双败淘汰制）	5

5.3	附加赛	6

5.4	决赛	6

六.	比赛规则	7

6.1	起飞	7

6.2	坠落	7

6.3	漏飞	7

6.4	重赛	8

6.5	重飞	8

6.6	比赛结束	8

6.7	穿越门/旗的标准	8

6.8	飞行线路	9

6.9	不安全飞行	9

6.10	口头警告	9

6.11	违规通电	9

6.12	助手	9

6.13	裁判	9

七.	判罚	10

7.1	取消本轮成绩或资格	10

7.2	取消全部比赛成绩或资格	10

7.3	取消团队成绩或资格	11

7.4	其他行为判罚	11

八.	申诉与仲裁	11

附表 淘汰赛对阵图	12

# 定义

运动员在地面用无线电遥控设备结合FPV眼镜，以第一视角的方式（FPV）操纵多旋翼无人机（以下简称：无人机）按规定路线穿越障碍的竞速飞行。

# 技术要求

  - 无人机及配件要求

### 无人机以电动机为动力，旋翼数量≧3个；旋翼轴距在180~330mm之间；无人机起飞重量≦1kg；螺旋桨直径≦6inch(15.24cm)，禁止使用金属螺旋桨，禁止使用任何螺旋桨保护装置，螺旋桨必须有防松螺母固定。（以上参数允许1%的公差）

### 基准面由螺旋桨中心确定。每个电机可以在每个方向上最大倾斜≤15度。

### 动力电池最高电压≦25.5V（6S）。

### 遥控设备须符合国家规定的发射功率、频段要求，必须使用2.4G设备，允许使用外置高频头，但严禁改装功率放大设备。

### 图传发射器中心频点5.8Ghz，图传功率不大于：25mw。为保证比赛顺利进行，运动员应使用以下图传设备参加比赛：

- HDZero图传/接收机

- TBS RACE图传

- RUSH RACE图传/接收机

  - 无人机画面设置要求

无人机使用第一视角（FPV）方式飞行。必须使用OSD（屏幕叠加显示）功能，将运动员的参赛ID、图传功率、图传频道同时叠加显示在屏幕上，建议放置在屏幕正下方。

  - LED安装要求

无人机至少安装32颗 Led 灯，或至少280毫米长的RGB LED灯带。LED灯应该均匀分布在模型的各个机臂上，以便从任何方向都能清楚地看到无人机。颜色要求：红色 - 黄色 - 蓝色 - 绿色 - 青色 - 洋红色 ，可以通过RGB控制器在每场比赛前对指定的颜色进行调整。

  - 安全要求

飞行期间不得使用自动驾驶，全程由运动员操控飞行。

### 无人机解锁设定

所有参赛无人机必须设定一个解锁方式使无人机不会因为任何干扰或者意外操作而起动。解锁设定可以由一个发射机上的特定解锁开关来执行，或由操作杆的序列动作来解锁执行（比如把两个操作杆向右拨到底）。

### 失控保护

所有无人机需设定失控保护状态为立即停止动力并坠落模式。

# 赛前审核

比赛开始前，运动员应按要求将参赛无人机上交至检录区进行检录，裁判委员会会在每一个已审核的无人机上标记容易看见、不易伪造的身份标签。如果运动员的无人机不符合规定，则裁判委员会有权取消其比赛资格。

# 比赛准则

  - 行为规范

### 听从裁判员或赛会工作人员的指挥。

### 当无人机飞行时，禁止进入赛道区内。

### 赛道周围的警戒线规定了运动员区域及观众区域，未经允许不可越过警戒线。

### 当在比赛结束后取回无人机时，确保立即断开电源，避免电机意外旋转而带来的伤害。

### 熟悉比赛区域的功能设置位置，包括医疗、消防、环卫、审核、检录、休息、试飞、待飞和竞赛等区域。

  - 运动员准则

### 只允许在指定区域飞行，包括赛事指定的试飞区域。

### 只允许在指定的时间飞行（包括试飞）。

### 运动员在比赛进行过程中，不得脱离比赛区域操控无人机。

### 比赛结束后，在指定的着陆区域着陆。

### 当其他运动员还在比赛的时候，禁止在任何地方试飞。

### 只允许在赛场的指定区域接通无人机/图传电源。

### 如果需要检查图传或更改频率，必须在非比赛期间进行，并先获得裁判的许可。

### 比赛结束时不得进行“花式飞行”。

### 正确的体育精神和行为举止应该得到提倡。不良行为包括但不限于:通过言语或任何形式的攻击行为影响另一名运动员的比赛或设备。

### 不得骚扰工作人员、裁判、运动员或观众。

### 运动员在比赛中以不正当手段取胜，不服从裁判命令，不遵守安全规则，行为与比赛项目不相符合的，将被取消比赛资格。

### 如有运动员违反以上任一条款，裁判委员会有权取消其参赛资格。

# 比赛方法

赛事分为资格赛（N进64）、淘汰赛（双败淘汰制）、决赛共三个阶段。

每4-6名运动员为一批次（视当天实际参赛人数调整），所有批次飞完即为一轮，每两轮之间休息10-20分钟（视当天实际赛事进程调整），休息期间可以取回检录区的无人机进行调整测试。

分组：资格赛由系统进行随机分组；淘汰赛按对阵图分组。

  - 资格赛（N进64）

资格赛进行三轮。比赛以批次为单位进行，每组4-6人。资格赛第一轮同时为及格赛，未达到及格标准的运动员将终止比赛。及格标准在领队会议上或者赛前公布。上年度全国锦标赛既国家队选拔赛、全国公开赛（各站）成人组前20名、女子组前10名、青少年组前5名直接获得参赛资格，不受及格赛的限制。

资格赛在出发信号或口令发出后，无人机通过第一个计时门时开始计时，运动员按照规定路线完成3圈飞行（超过3圈将取消该轮成绩）并记录每一圈的飞行时间。取同一运动员的3次最快单圈飞行时间的平均值为资格赛阶段的有效成绩（3次最快单圈可以是在同一轮中，也可以是不同轮次），用时短者列前。如成绩相同，则比较最快一圈的成绩，以此类推。

前64名运动员进入淘汰赛。

  - 淘汰赛（双败淘汰制）

进入淘汰赛阶段的64名运动员根据资格赛成绩分为16个批次。分批次方式将由资格赛排名决定，具体如下：

| 批次 | 资格赛排名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1批次 | 1 | 17 | 33 | 49 |
| 2批次 | 16 | 32 | 48 | 64 |
| 3批次 | 8 | 24 | 40 | 56 |
| 4批次 | 14 | 30 | 46 | 62 |
| 5批次 | 4 | 20 | 36 | 52 |
| 6批次 | 12 | 28 | 44 | 60 |
| 7批次 | 6 | 22 | 38 | 54 |
| 8批次 | 10 | 26 | 42 | 58 |
| 9批次 | 9 | 25 | 41 | 57 |
| 10批次 | 5 | 21 | 37 | 53 |
| 11批次 | 11 | 27 | 43 | 59 |
| 12批次 | 3 | 19 | 35 | 51 |
| 13批次 | 13 | 29 | 45 | 61 |
| 14批次 | 7 | 23 | 39 | 55 |
| 15批次 | 15 | 31 | 47 | 63 |
| 16批次 | 2 | 18 | 34 | 50 |

以批次为单位进行淘汰赛阶段比赛。比赛在出发信号或口令发出后，同一小组运动员同时出发，完成3圈飞行并记录总飞行成绩。根据完成规定圈数时所获得的时间确定名次。未完成飞行的运动员将根据完成的距离（圈数和最后一圈的一部分）来进行排名。每个批次前两名晋级下一轮，如并列第二名，则根据资格赛排名的先后决定晋级名单。（详细各轮次对阵见附表）

排名第三和第四（或者当比赛中只剩3名运动员时，获得第三）记为败一场并将进入双败淘汰赛。双败淘汰赛获得前两名可继续飞行，仍然有可能进入决赛。在双败淘汰赛的任何一场比赛中获得第三和第四名的运动员将被淘汰。直至确定最终排名。

  - 附加赛

如晋级排位遇成绩相同时，进行附加赛，一轮定胜负。

  - 决赛

### 总决赛

由最后一轮淘汰赛（一场比赛）中排名最好的两名运动员和在最后一轮双败淘汰赛（一场比赛）中排名最好的两名运动员进行决赛。决赛采取一轮定胜负的方式确定本次比赛最终排名。

### 青少年组

由最终排名前四的青少年（比赛日未满18周岁）运动员进行决赛，决赛采取一轮定胜负的方式确定最终青少年排名。

### 女子组

由最终排名前四的女子运动员进行决赛，决赛采取一轮定胜负的方式确定最终女子排名。

64名运动员的最终排名如下表所示。

| 排名 | 双败淘汰制下的最终排名 |
| --- | --- |
| 1 | 进入总决赛的第一名 |
| 2 | 进入总决赛的第二名 |
| 3 | 进入总决赛的第三名 |
| 4 | 进入总决赛的第四名 |
| 5 | 第61场比赛的第三名 |
| 6 | 第61场比赛的第四名 |
| 7 | 第59场比赛的第三名 |
| 8 | 第59场比赛的第四名 |
| 9至12 | 在第57场和第58场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |
| 13至16 | 在第53场和第54场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |
| 17至24 | 在第49-52场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |
| 25至32 | 在第41-44场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |
| 33至48 | 在第33-40场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |
| 49至64 | 在第25-32场比赛中获得第三和第四名，根据资格赛成绩获得最终排名 |

# 比赛规则

比赛采用第一视角，出发信号或口令发出后按规定线路穿越障碍物，完成所有飞行任务为本轮比赛结束。

  - 起飞

从起飞台上起飞后无人机不允许在起飞区原地绕飞，必须直接进入第一个计时门，在通过计时门后开始计时，以最快时间按路线完成规定圈数并返回降落区。

  - 坠落

飞行期间，若无人机坠落，允许在不干扰比赛正常运行且安全的前提下使用“反乌龟”翻转模式。如无人机在20秒内不能恢复继续飞行则该运动员比赛停止，并上锁和关闭图传信号直到比赛结束。运动员和助手必须保持安静直到所有运动员完成比赛后方可离场。

  - 漏飞

运动员在比赛中出现漏飞现象，必须操纵无人机返回并重新飞越漏飞的障碍（包含门、旗等），否则该轮成绩将无效。

  - 重赛

当比赛过程中出现以下情形造成无法正常比赛的，仲裁和裁判长研究决定本轮次所有运行员是否重赛：

### 障碍物倒塌、破损（门、旗等）。

### 赛道上起火。

### 赛道上有人或其他不安全情况，被逼中止比赛。

### 如果障碍物完全倒塌，将重新启动比赛。如果障碍物受到部分影响,裁判人员做出决定是否重赛。

### 裁判长认为需要重赛的其他情况。

  - 重飞

### 一旦第一组所有的运动员都表示图传图像完整稳定，就不会因为图传图像问题而在比赛期间或之后重飞。

### 运动员因不明原因丢失图像不予重飞。

### 运动员因其他人通电而丢失图像，裁判员将审查DVR，如情况属实，则可以重飞。

### 以及仲裁和裁判长裁定运动员需要重飞的其他情况。

  - 比赛结束

比赛结束后裁判员要求运动员签字确认成绩。运动员未签字确认且无争议，五分钟后比赛结果将被视为正式结果。如有运动员提出争议，将由裁判长进行判定，如仍有异议，可申请仲裁。

  - 穿越门/旗的标准

各穿越门的前假想平面被定义为开口的内周，垂直于赛道线。无人机的任何部分必须突破门的前平面，以便对门进行计数。刀旗的有效高度被限定在刀旗两倍高度，如超过高度则被判定为未通过刀旗。

  - 飞行线路

无人机不允许反向通过任意穿越门，反向穿越或不按照赛道指定路线将取消资格。

  - 不安全飞行

在运动员简报期间，裁判人员或相关工作人员将告知运动员安全边界范围。如在比赛中故意飞出安全边界，运动员将被取消该轮成绩。

  - 口头警告

在取消比赛资格前，裁判人员会对第一次违规行为给予明确的口头警告。

  - 违规通电

比赛期间，未经裁判员同意，不得在整个赛事区域内做通电行为。如果在比赛中的违规通电行为对赛事进程造成影响，则可视为直接取消参赛资格的理由，且不予第一次口头警告的机会。

  - 助手

在比赛过程中，每名运动员可有一名助手。助手仅可以帮助运动员准备无人机，拿取设备，观察提示飞行路径，只允许一名助手上台协助且不得操纵无人机。助手可以是另外一名运动员。

  - 裁判

在比赛过程中，每个运动员至少有一名裁判对应同一频段的图传信号，以判断并告知运动员是否完成障碍及犯规等。

# 判罚

  - 取消本轮成绩或资格

以下情况取消运动员本轮比赛成绩或资格

### 未在规定时间内上交竞赛器材或赛前、赛后随意接通无人机/图传电源。

### 比赛信号发出前3分钟准备时间内，未将无人机放置在起飞台，以及起飞信号发出后5秒钟内未能起飞。

### 起飞信号发出前运动员抢跑，裁判对本批次比赛的所有运动员进行一次警告；该轮比赛发生二次抢跑时，将取消该次违规运动员本轮比赛成绩。

### 比赛中，在错误频道接通电源，影响比赛者。

### 无人机反向通过任意穿越门、反向穿越或离开赛道图指定路径、未按赛道指定路线飞行，以及被裁判员认定为危险飞行者。

### 无人机飞出比赛区域、飞越安全边界者。

### 比赛结束后，没有立即在指定区域着陆，有“花飞”等庆祝动作或未将无人机和设备上缴设备管理区者。

### 飞行中，无人机如发生碰撞后损坏或电池悬挂等情况不再符合规定的安全要求。

  - 取消全部比赛成绩或资格

以下情况取消运动员全部比赛成绩或资格：

### 改装功率放大设备；违反竞赛规则使用和改装竞赛设备。

### 比赛中，其他严重涉及危险飞行、不正当手段取胜、扰乱赛场秩序和妨碍正常比赛的行为。

  - 取消团队成绩或资格

以下情况取消全队运动员全部比赛成绩或资格：

### 多次违反图传管理要求的运动员，一经确认取消全队本轮比赛资格。

### 严重违反赛事规定并造成不良影响者，赛事组委会将酌情对所在参赛队进行处罚，直至取消该队比赛资格。

  - 其他行为判罚

由于无人机在空中相撞而造成丢失图传信号或损毁，由裁判员判定事故原因并做出相应处理，对确认为恶意撞击行为将对运动员做出处罚。

# 申诉

如比赛过程中出现判罚争议，须由领队向裁判长提出口头申诉，裁判长将审查DVR进行核查并做出裁决；如仍有异议，可在判决公布1小时内，以书面形式向技术申诉委员会提出申诉；由技术申诉委员会进行全面核查，做出最终公正裁定。

# 本规则的最终解释权归中国航空运动协会。

# 附表：淘汰赛对阵图